五十铃大流量排水抢险车介绍

2000方大流量排水抢险车采用五十铃庆铃，底盘型号：QL1110ANKACL,五十铃MLD六档变速器，3815轴距，前桥4吨后桥7吨，235/75R17.5轮胎，700P中卡国六，单排，带空调，方向助力。

上装：大排量电机泵，大功率发电机。紧急工程抢险车，可四根排水管同时出水，单泵排水量可达300～2000立方／小时，进出口口径：DN350/DN300，扬程：17米，吸程：7米。配备快速接头，发电机配备60KW发电机，控制系统采用智能控制系统，集中控制，中文界面，具有自动障碍保护功能，性能稳定，安全可靠，配备真空辅助自吸泵，无需灌引水，箱内配备满足5Kw功率输出、电压380V插座1只，220V通用插座1只，方便其它设备快捷使用。

厢体:厢体外部钢材为优质冷轧钢板,内村优质冷轧钢板折弯骨架,工艺先进,强度牢固。厢体为全密封结构,具备运输,放雨,防腐,防火,防锈要求。车厢尾部安装铝合金卷帘门,发电机组进排风消声处理,消声器做降噪处理车厢水泵两侧股开门,发电机风口和排风口防雨百叶窗,工作门下。

全部采用移动水泵,应急抢险排涝车又名移动式泵站、抢险排涝车，可以替代固定式泵站。移动式泵站投入使用几分钟就能排干积水，该车也可用于其它工程的排洪，不用再为积水担忧。确保在雨季快速排干积水，减少降水对交通的影响。用于城市绿化、地下道排涝、农田排灌等，自走式抢险抗旱排涝设备还可以用于厂矿企业施工建设，具有应急抢险、排水、应急消防等功能。应急排涝抢险车具有质量稳定、流量大、扬程高、输送距离远等优点。应急排涝抢险车所需流量和扬程可根据客户要求进行生产制作。

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 配置一台额定输出功率 60KW 的柴油发电机组，发动机备用功 |
|  |  | 额定频率 50HZ, 额电压 230/400V |
| 1 | 发电机组 |  |
|  |  | 电瓶，电瓶总闸。配 8 小时底座 |
|  |  | 油箱。 |
|  |  | 车厢内配有接地桩头和接地电缆线，连接方便，整车配有一接地桩和 |
|  | 接地装置 | 10 米导电带， 机组工作时以作漏电接地保护，保护作业安全。 |
| 2 |  |  |
| 3 | 控制系统 | 采用智能控制系统，集中控制，中文界面， 具有自动障碍保护功能， |
|  |  | 选用优质电器元件，性能稳定，安全可靠。 |
| 4 | 真空辅助自 | 配备一台真空辅助自吸泵和大流量混流泵。真空泵与混流泵一体， |
|  | 吸泵 |  |
|  |  | 结构简单，安装维护方便，流量 |
|  |  | 2000m³/h，副发动机驱动，扬程 10m，吸程 8m，安装在车辆尾 |
|  |  | 部，方便拆卸水管及出水。该泵无需用潜水泵灌水，性能好，出水 |
|  |  | 快，水泵控制采用一键式控制，水泵启动方式采用软启动。 |
| 5 | 自吸泵抽水 | 混流泵抽水口一分4个八寸口，抽水管采用透明无钢丝内衬水管，质 |
|  | 管 | 量轻，拿取方便，配 8米长 8 寸水管 4 根，。接头采用东方式快速接 |
|  |  | 头，使用方便，密封效果好；并配抽水滤网。 |
| 6 | 出水管 | 出水口一分4个8寸出水口，水泵4个200出水口，单个出水口配长度25 |
|  |  | 米水管，排、水管之间套快速接头连接。水管材质为PVC衬里帆布水 |
|  |  | 带，耐磨，耐压，快速接头为不锈钢制作。 |
| 7 | 厢体 | 厢体外部钢材为优质冷轧钢板，内衬优质冷轧钢板折弯骨架，工艺先 |
|  |  | 进，强度牢固。厢体为全密封结构，具备运输、防雨、防腐、防火、 |
|  |  | 防锈要求。 |
| 8 | 内部照明 | 直流一路照明电源，车厢内照明灯在采用发电机组直流电瓶电源供 |
|  |  | 电 |
| 9 | 液压支撑 | 车辆安装四只液压支撑腿，可在驻车状态均分车辆静压，保护车轮及弹 |
|  |  | 簧钢板。选用优质阀组，单缸静载荷 8 吨，单腿实现独立控制 |
| 10 | 消防 | 配两只手提式干粉灭火器 2 只，摆放于车上易拿取处。 |
| 11 |  | 可视倒车雷达,七寸显示屏，配 4 只安全探头。 |
|  | 360度可视系 |  |
|  | 统 |  |

可选配设备

| 序号 | 设备名称 | 型号及性能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型高速潜水防洪泵 单泵仅重38Kg 单泵电缆长20米 可移动式 | 300--800流量 | 台 |  |
| 2 | 浮体 | 黄色 | 只 |  |
| 3 | 变频控制柜（转速可调） (该控制柜控制系统具有软件著作权) | 户外型不锈钢柜体 | 台 |  |
| 4 | 不锈钢吊链 |  | 根 |  |
| 5 | 泵出水口快速接头 |  | 只 |  |
| 6 | 不锈钢滤网 |  | 只 |  |
| 7 | 电缆用快速接头 | 防水等级IP67 | 套 |  |
| 8 | 水带用包箍 |  | 只 |  |
| 9 | 钢制电缆护套 | 不锈钢 | 3根 |  |
| 10 | 吊环螺钉 | 不锈钢 | 只 |  |
| 11 | 车载型24V小吊机 | 吊臂高度1.1米---1.95米，最大起重量500GK,常用起吊重量300KG,钢丝绳5米，摇臂可以合拢，合拢高度1.35米，手动旋转。 |  |  |
| 12 | 动力站 | 便携式 |  |  |
| 13 | 升降灯 | 举高1.2米旋转折叠灯一台 （带2*120WLED灯头） |  |  |
| 14 | 配电柜 |  |  |  |
| 15 | 电焊机 |  |  |  |
| 16 | 空压机 |  |  |  |
| 17 | 台式切割机 |  |  |  |
| 18 | 干粉灭火器 |  |  |  |
| 19 | 渣浆泵 |  |  |  |

适用范围：

1：适用于城市积水排涝，地下水管爆裂等城市时有突发的紧急情况的解决。

2：适用于工业工厂排水排污，各工作台紧急用水用电等。

3：适用于小区的雨水池水排涝，无电源现场，广场的用电等实际问题。

4：适用于港口渔业用水，排水，输导，现场发电等，能有效提高工作效率。

5：突击防洪排涝，抗旱抢险，临时调水，围堰抽水

供水抢险车按照相关标准及设计要求进行改装，在底盘上装配环保低噪音静音车厢，内衬隔声、吸音、减震、降噪等材料，发动机进、排风消声处理。车厢可配不同流量的自吸泵，同时配备潜水泵。车厢内配有发电机组。该车机动性强，真正实现了移动水泵的概念，可满足紧急排水抢险的需要。整车集应急电源、排涝抢险、照明警示多功能于一体,采用PLC智能程序控制。安全，设备具有良好的通风和散热功能。水泵工作排水量可达300-2000m3/h。

供水抢险车可以选装行李架、爬梯、车顶工作平台、不同结构形式的照明灯、外挂升降杆、备胎架、设备工具柜、工具操作台、配电箱、发动机组、大功率污水泵、电焊机、切割机，特种动力柜、发动机安装、外接电源、花纹铝板、线路安装、室内灯光照明、探照灯、高杆照明灯、车身两侧可选上开门、盲窗、侧开门、绞盘、外观根据需要在车身制作专用图案或标示、也可以根据用户需求加装维修抢修设备。设备舱由厂家合理设计带配电箱、配电系统380v\220v输出、市电接入，带电焊机（额定输出电流400A），等离子切割机一台（切割厚度小于18mm ）,空压机一台，风镐一个、潜水泵一台场地照明灯一个，

是以搭载检修人员，装载工机具和施工材料为一体，以汽车发动机作为动力源，直接驱动发电机和空压机，为抢修现场提供足够的气源和电源。工程抢险车广泛运用于石油、化工、天然气、供水供电等管道的检测与抢修；运用于高压输变电线路、高速公路、矿山等设备故障的抢修的专用车辆。通俗的讲，工程抢险车就是供电力、电信、公路、石油、市政、机场等行业快速抢修作业开发的专用车，用以提升企业的应急反应能力、提高抢修效率。主要生产专用工程抢险车，针对机场、公路、市政、供水、热力、燃气等行业的管网、道面的快速抢险、抢修作业开发的专用车。车载照明系统可实现施工现场照明，方便夜间作业。车载工具可实现大部分抢修作业，如切缝、破拆、挖掘、抽水、焊接、吊装等。

主要用于应急抢险救援，同时根据用户需求，配备相应的电力、液压、气力等独立动力源，并可搭载潜水泵、冲击夯、等离子切割机、电焊机等各种抢险、抢修设备进行抢险救援工作，可广泛用于城市排涝、抗旱、矿井抢险、供电、电信、市政、交通、道桥、地震灾害等行业。

满足应急排水抢险需要同时具备移动应急电源功能。

随车起重吊臂可用于潜水泵等重物起吊作业，独特的水带自动收、放卷盘设计，减轻操作人员的劳动强度。

环保低噪音静音车厢，内衬隔声材料，具有吸音、减震、降噪等效果。

发动机进、排风气口消声处理，采用前排风布局，抽拉式箱体设计获取空间容量，并有效降低操作人员的舒适度。移动灵活、展开和撤收速度快、投入作业人员少、适应性强、劳动强度低、应急反应速度快，该车功能多、利用率高：同时具备发电车、照明车、排涝车、工程抢险车、工程施工车功能，一车顶五车用，天天用得上！